### Таблица: HDD vs SSD

| Параметр | HDD | SSD |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Данные записываются на вращающиеся магнитные пластины, считывание и запись выполняются механической головкой. | Данные хранятся в микросхемах флеш-памяти (NAND). Контроллер распределяет информацию по ячейкам. |
| Скорость чтения/записи (примерно) | Для бытовых моделей (7200 об/мин): ~120–160 МБ/с (последовательное чтение). | SATA SSD: ~450–550 МБ/с; NVMe (PCIe 4.0): ~5000–7000 МБ/с; PCIe 5.0: свыше 12 000 МБ/с. |
| Наличие движущихся частей | Есть (вращающиеся пластины, считывающая головка). | Нет. |
| Устойчивость к ударам | Низкая: удар или сильная вибрация во время работы могут привести к физическому повреждению | Высокая: отсутствие механики делает накопитель устойчивым к тряске и ударам. |
| Уровень шума | При работе слышен гул от вращения пластин и щелчки при перемещении головки. | Работает бесшумно. |
| Цена за 1 ТБ. | Ниже. | Выше.. |
| Срок службы / ограничения | Ограничен в основном механической надёжностью. | Ограничен ресурсом перезаписи флеш-памяти. Производители указывают параметр TBW (Total Bytes Written) — общий объём данных, который можно записать. |
| Пример использования | Хранение больших объёмов данных: архивы, резервные копии, медиатеки. | Операционная система, ресурсоёмкие приложения, игры, работа с большими файлами — там, где критична скорость. |

### Определения терминов:

DDR (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных.
DIMM (Dual In-Line Memory Module) — форм-фактор модуля оперативной памяти (планка с чипами), устанавливаемая в слот материнской платы. Контакты расположены с обеих сторон, что по зволяет передавать больше данных за такт.
Тайминги — набор задержек (обычно записывают как CL-tRCD-tRP-tRAS), описывающих время выполнения ключевых операций памяти: доступ к столбцу, строке, закрытие строки и т. п.
Ранг (rank) — логический блок памяти внутри модуля DIMM, представляющий собой группу чипов, адресуемую контроллером как единое целое. Модуль может быть одноранговым (1R), двухранговым (2R) и т. д.
CAS Latency (CL) — задержка (в тактах) между командой чтения и моментом, когда данные становятся доступны.
Двухканальный режим — режим работы памяти, при котором два модуля DIMM работают параллельно, удваивая теоретическую пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом.